Инструкция по эксплуатации блока управления 781D

для высокоскоростной петлеобметочной машины, 1850BD

1. Спецификация

1.1 Определение модели продукта

781D: Система управления

1.2  Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ~ 45 ℃.

Температура хранения: -20 ~ 70 ℃.

Влажность: 10% ~ 90% (без коагуляции)

Номинальное напряжение: 220 В переменного тока ± 10%, 50 (60) Гц

Система заземления: <10Ω.

2. Инструкция по установке

2.1 Процесс установки

Шаг 1: Установка блока управления и двигателя

Шаг 2: Установка педали

Шаг 3: Установка пульта управления

Шаг 4: Установка заземляющего провода и выключателя сети питания.

2.2 Меры предосторожности при установке

1) Контроллер (Форма и размер):

2) При подключении, пожалуйста, обратите внимание на заднюю панель контроллера для того, чтобы избежать ряда ошибок.

Внимание: 1. Вставляйте разъем в правильном положении, 2. Если разъем не соответствует  гнезду, пожалуйста, сверьтесь с инструкцией или свяжитесь с поставщиком; 3. Все силовые и сигнальные провода должны быть расположены далеко от маховика  и ремня швейной машины, нельзя допускать повреждения силовых и сигнальных проводов

3. Основные операции

На следующем рисунке показана работа пульта управления:

Функции

| Функция | Клавиша | Операция |
| --- | --- | --- |
| Аварийный стоп |  | Нажатие этой клавиши останавливает машину во время работы |
| Сброс |  | Сброс операции |
| Авто |  | 1.При негорящем индикаторе двигатель управляется педалью управления в реальном времени. 2.При горящем индикаторе нажмите на педаль, шитье петли закончится автоматически. |
| Медленный (мягкий) старт |  | Медленный старт - при включенном светодиоде |
| Настройка скорости |  | при каждом нажатии на кнопку увеличение скорости на 50 об/мин |
|  |  | при каждом нажатии на кнопку снижение скорости на 50 об/мин |

4. Настройка параметров

4.1. Общие параметры (область А)

В режиме шитья, нажать и удерживать программную клавишу P в течение 2 ~ 3 секунд, Система войдет в область общих параметров, и оператор получит возможность редактирования общих параметров, включая параметр 1 ~ 46 #, но не системных параметров.

4.2. Системные параметры (область В)

Нажмите и удерживайте кнопку P и одновременно включите питание блока. Система войдет в область системных параметров. В этой области, оператор имеет возможность редактировать параметры как области А, так и В.

4.3.1 Определения функций клавиш

После того как система войдет в экран настроек параметров, клавиши переопределяются, и их функции отличаются от оригинальных, более подробное определение функций выглядит следующим образом:

| Клавиша | Определение | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Номер параметра «+ 1» | Номер параметра увеличивается на 1 |
|  | Номер параметра «- 1» | Номер параметр снижается на 1 |
|  | Для сохранения измененного значения или редактирования выбранного параметра | Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть или изменить параметр после выбора номера параметра; нажмите эту кнопку, чтобы сохранить изменения и выйти из параметра после его модификации. |
|  | Программная клавиша для входа/выхода из области параметров | Нажмите на эту кнопку и удерживайте в течение 2-3 секунд для входа в область редактирования параметров и для выхода из области редактирования параметров. |
|  | Увеличение или уменьшение значения для редактирования параметра. | Увеличение (+) или уменьшение (-) Для настройки с помощью клавиши значений параметра, и цифровой шкалы 1000, 100,10,1 в соответствии с "A", "B", "C", D " и минусом. Примечание: Не забудьте нажать кнопку "S", чтобы сохранить измененные значения, в противном случае они будут потеряны. |

4.3.2 Установка параметров

На цифровом дисплее есть 6 сегментов, они представляют различные значения в разных состояниях.

Режим выбора номера параметра и кода  параметра: Первые три символа - числа, а последние три  английское кодовое название. На рис. 4-2, "001" является номером параметра, "H" это кодовое имя параметра, нажмите S для входа в область редактирования значения параметра.

После входа в область параметров, сегменты от 1 до 3 – это кодовое имя параметра, а следующие  сегменты от 3 до 6 отображение подробных сведений о значении параметра.

"H" это код параметра, а "4500": значение параметра, показывает Максимальную скорость шитья 4500r/min.

4.4 Примеры параметров настройки

1) Например, при установке параметра "Регулировка увеличения скорости %", в соответствии с Приложением 5 (Список Системных Функций), вы можете найти "Регулировка увеличения скорости %" в общих параметрах области "002.PSL"

2) После входа в общие области параметров", измените номер параметра, используя клавишу   или , чтобы выбрать номер параметра "002.PSL»

3) Нажать клавишу S для входа в область редактирования

4) Нажмите кнопку   чтобы изменить значение параметра на 80

5) Нажмите кнопку   чтобы сохранить значение параметра.

6) Нажмите кнопку  в течение 2 ~ 3 сек, чтобы вернуться в нормальный режим работы

4.6 Параметр восстановления настроек по умолчанию

1) Нажмите кнопку S при включенной системе, и измените последние две цифры на 08

2) Нажмите кнопку S один раз, затем измените опцию на "096.RS"

3) Нажмите кнопку S один раз, затем измените параметр на "5550", нажмите кнопку S для подтверждения и выхода.

Приложение 1   Панель управления

1 номер параметра и код (001.H)

В соответствии с рис, максимальная скорость шитья  - код параметра: 001.H:

2 Редактирование значений

В соответствии с рис, максимальная скорость шитья значения параметра: 001.H = 4500r/min

Приложение 5 Список параметров системных функций

1. Основные параметры (область A)

| Код | Функция | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.H | Максимальная скорость шитья | 150 - 5000 | 3600 | Регулировка скорости |
| 002.PSL | Регулировка увеличения скорости | 1 – 100 % | 80 % | Чем больше значение, тем быстрее скорость |
| 005.V | Скорость закрепки | 150 - 5000 | 1800 | Регулировка скорости |
| 008.SLS | Кол-во стежков для мягкого старта | 0 - 99 | 2 |  |
| 009.A | Автоматическая скорость постоянного стежка | 300 - 5000 | 3000 | Регулировка скорости |

2. Системные параметры (область B)

| Код | Функция | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 046.DIR | Направление вращения мотора | CW/CCW | CCW | CCW против часовой стрелки CW по часовой стрелке |
| 048.SYM | Тип синхронизатора | 0-3 | 1 | 0: Тип Н режим совместимости 1: Тип В улучшенная синхронизация 2: Тип DD (прямой привод) 3: Синхронизатор отключен |
| 054.BK | Торможение мотора на нормальной скорости | OFF/ON | OFF | ON Включен OFF Отключен |
| 055.TOT | Когда UTD = ON, общее ограниченное время автоматической работы двигателя | 1-800часов | 2 | Лимит установки 33 дня (800 часов) |
| 056.TMI | Когда UTD = ON, время работы мотора | 1 – 60 сек | 3 | Во время автоматического теста, время работы свободного шитья |
| 057.TM2 | Когда UTD = ON, время остановки мотора | 1-60 сек | 3 |  |
| 058.UTD | Функция автоматического теста | OFF/ON | OFF | ON Включен OFF Отключен |
| 059.T | Скорость шитья триммера | 120 - 400 | 300 | Настройка скорости при остановки обрезки |
| 060.L | Медленная скорость шитья | 120 - 400 | 200 | Регулировка скорости |
| 062.FC | Настройка цикла для соленоида подъема лапки | 10 - 90 | 25 % | Для переключения соленоидов регулировки мощности. Примечание: Неправильная регулировка соленоида может привести к перегреву |
| 063.FD | Задержка хода прижимной лапки | 0 - 990 | 50 | Если подъем лапки установлен, установить время (мс), чтобы обеспечить первый ход прижимной лапки |
| 075.UEG | Угол остановки позиции иглы | 5-250 | 40 | 40 является центральным значением |
| 077.ANU | Игла идет вверх при включенном питании | OFF/ON | OFF | ON Питание подключено, игла идет вверх OFF функция отключена |
| 079.ERR | Код ошибки последней проблемы | 0 - 999 | 0 | 0 проблемы не произошло |

Примечание: Детали по параметрам в главе 5

Приложение 6 Коды системных ошибок и их устранение

Система имеет функцию показа кода неисправности автоматически. Как только она встречает неприятность, контроллер осуществляет звуковой сигнал, и соответствующий код ошибки будет отображаться на панели управления. Тогда, защита контроллера запустится автоматически; все функции швейной машины остановятся, чтобы избежать ненужных аварий.

Код ошибки, описание ошибки, возможные причины показаны в следующем списке

| Код ошибки | Описание | Причина проблемы | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR 00 | Ошибки входного сигнала | 1.Проблема присутствует в блоке управления скоростью педали или при включенной системе педаль находится в состоянии наклона вперед, и нажатием назад ее не удается вернуть в нейтральное промежуточное положение; 2. Низкое напряжение питания переменного тока; 3. IPM модуль не в порядке | 1.Ослабить педали и вернуться к нейтральной позиции; 2. Проверить сигнал провода педали |
| ERR 01 | Ненормальные сигналы обратной связи от швейной машины | 1. синхронизатор не в порядке и не может проверить верхнее положение иглы; 2. магнит синхронизатора отвалился 3. ремень отвалился или слишком свободный. | Проверьте разъем синхронизатора на блок управления и проверьте магнит синхронизатора |
| PWROFF | Нет питания | 1. Низкое напряжение питания переменного тока 2. Система выключена. | Выключите питание, проверьте все предохранители и включите питание снова |
| ERR 03 | Ненормальная работа швейной машины | 1. синхронизатор не в порядке и не может проверить нижнее положение иглы; 2. магнит синхронизатора отвалился 3. ремень отвалился или слишком свободный. | Проверьте разъем синхронизатора на блок управления и проверьте магнит синхронизатора |
| ERR 04 | Перегрузка, перенапряжение, низкое напряжение | 1.Мощность привода IPM не в порядке 2. Мгновенные помехи. | Выключите питание и включите снова |
| ERR 05 | Перенапряжение | 1. тормозной предохранитель перегорел 2. Мгновенные помехи. | Отключите питание системы проверки |
| ERR 06 | Перегрузка соленоидного клапана | 1. соленоид перегружен перегорел 2. Мгновенные помехи. | Отключите питание системы проверки |
| ERR 07 | Машина не заводится или работает неверно | 1. двигатель заблокирован; 2. проблема в триммере 3. энкодер сигнала двигателя не в порядке 4. Выходной сигнал HALL не в порядке | Отключите питание системы проверки |
| A | Ошибка остановки позиции | 1. Настройка параметров MPD, СПД является неправильной 2.Перегрузка 3. энкодер сигнала двигателя не в порядке 4. сигнал синхронизатора неустойчив 5. пояс слишком свободный | Отключите питание системы проверки |
| B | Превышение лимита безопасной скорости | 1.Скорость двигателя ненормальная. Превышение максимальной скорости или превышение 300r/min в противоположном направлении; 2. Сигнал энкодера ненормальный | 1. Проверьте соединение проводов U / V / W между блоком управления и приводом 2. Проверьте заземление |
| C | Ошибка проверки синхронизатора . | Синхронизатор, не удается подключить | 1. Выключите питание, подключите синхронизатор и включите питание снова. 2. Проверьте синхронизатор |
| D | Ошибка записи\считывания EEPROM | Проблема существует и в EEPROM, который сохраняет параметры. | Замена EEPROM |
| E | Ошибки настройки параметров в EEPROM | Неверная настройка параметров | Выключить питание и перезапуск |
| F | Ошибка энкодера двигателя | Если "F" сохраняет тревожные показатели, существует проблема в энкодере двигателя. | Проверьте соединение разъема датчика двигателя |

При возникновении проблемы,  выключите питание, во-первых, проверить заземление и соединение разъемов. Перезагрузить после 30 секунд и проверьте, работает ли система нормально. Если проблема не решена, попробуйте еще раз. Если еще нет, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.