GOLDEN WHEEL CS-5850

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прямострочная машина челночного стежка с нижним и переменным верхним продвижением (для образования сборок)

Описание.

- игольная пластинка

- торцевая пластина

- индикатор уровня масла

- регулятор подачи

- рычаг реверса

Таблица.

| Скорость шитья |  | До 4,500 стежковв минуту |
| --- | --- | --- |
| Макс.длина стежка |  | 5 мм |
| Высота прижимной лапки | Подъем пресса | 5 мм |
|  | Подъем колена | 13 мм |
| Игла |  | DB X 1 (№65-110) |

Если высота верхнего подъема лапки составляет 6 мм или больше, или если высота нижнего подъема лапки составляет 4 мм или больше, используйте скорость шитья меньше 3500 r/мин.

Рисунок

Стол.

Установка прокладок (подушек) по углам

- Установите поддон для масла как показано выше.

- Установите головные петли 1 в прорези стола, в соответствии с резиновой основой петли 2 на столе, и затем установите головку на резиновые подушки 3 по углам.

При использовании (педальная система), пожалуйста, сделайте отверстие для цепи как показано на рисунке выше.

Установка приводного ремня

- Укрепите  ремень 1  болтом 2 к рычагу ленты 3.

- Укрепите  ремень 1 болтами 4 и проводом снятия напряжения 5.

- Проденьте ремень 1 в отверстие в столе.

- Прикрепите держатель ремня двумя болтами 7 к поддону 8.

- Установите рукав ремня 9 штифтом 10.

- Ослабьте гайку 11 и установите рукав ремня 9 таким образом, чтобы в приводном ремне не было слабины (дряблости) 1.

Установка педального контроля за ремнем

- Укрепите соединительный стержень 12 на стороне В ограничителя (стопора) подъема колена и закрепите гайкой 13.

- Затяните болт 14 на стороне А ограничителя (стопора) подъема колена.

Лапка может быть поднята при помощи пластины колена (?)

Установка ………

- Укрепите соединительный стержень 12 на стороне А ограничителя подъема колена и закрепите гайкой 13.

- Затяните болт 14 на стороне А ограничителя (стопора) подъема колена.

Лапка может быть поднята педалью.

Смазка.

- Медленно налейте масло в поддон для масла до отметки «Высоко» на левой стороне. Добавьте масла, если уровень масла падает ниже отметки «Низко» на правой стороне.

- Если масло загрязняется, удалите болт крышки масла (поддона для масла) 1.

- Протрите загрязнение с магнита 2 и поддон для масла.

Направление вращения машины.

- Правильное направление вращения машины – против часовой стрелки, как нарисовано на блоке.

- Нажмите на ремень 1 и установите натяжение ремня путем поворачивания гайки 2 таким образом, чтобы ремень можно было оттянуть на 10-14 мм.

Когда машина работает вхолостую, убедитесь, что лапка поднята.

Не включайте машину, если в поддоне нет масла.

Как вынимать шпульный колпачок.

- Поднимите иглу над игольной пластиной.

- Удалите шпульный колпачок после поднятия защелки шпульного колпачка 1.

- Шпулька 2 выдвинется при поднятии защелки.

- Установка шпульного колпачка 1 представляет собой обратный процесс.

Убедитесь в том, что крышка шпульного колпачка 3 установлена внутри колпачка.

Как установить намотку шпульки.

- Прикрепите намотку шпульки 1 к столу при помощи двух болтов 2.

(установите таким образом, чтобы блок намотки шпульки 3 не скользил).

Намотка нижней нитки.

- Установите шпульку 1 на вал наматывателя шпульки 2.

- Потяните стопор наматывателя 3 вверх до упора.

- Включите машину после того, как несколько раз намотаете нить на шпульку 1 в направлении, указанном стрелкой.

- Если нить не наматывается равномерно, урегулируйте регулятор натяжения наматывателя, передвинув его влево или вправо, после ослабления болта 4.

Для того, чтобы намотать на шпульку 1 больше нити, закрутите (усильте) регулирующий винт 6.

Продевание нити через шпульный колпачок.

- Вставьте шпульку в шпульный колпачок.

- Протяните нить через отверстие 1 и под нижним регулятором нити 2.

- Протолкните нить через  ушко 3 на одном конце нижнего регулятора нити 2.

- Удерживая защелку шпульного колпачка, вставьте его в ротационный челнок.

Как устанавливать иглу.

- Вставьте иглу 1 до упора, убедившись, что длинная прорезь иглы находится слева, и закрепите болтом 2.

Используйте иглу для швейных машин DB X 1.

Намотка верхней нити.

- Поднимите нитеводитель в самую верхнюю позицию.

- Протяните нить через игольное ушко слева направо.

Рисунок.

Вид стежка при слишком слабом натяжении верхней нити.

Вид стежка при слишком сильном натяжении верхней нити.

Натяжение нити.

- Установите болт 1 таким образом, чтобы натяжение нижней нити было достаточным для предотвращения выпадения шпульного колпачка под собственной тяжестью, когда он подвешен на конце нижней нити.

- Урегулируйте натяжение верхней нити после опускания лапки при помощи контрольной гайки 2, как показано на рисунке выше.

Рисунок.

Больше – Меньше

Ослабление напряжения – Усиление напряжения

Пружина регулятора натяжения нити.

- Стандартный рабочий диапазон пружины регулятора натяжения нити – 6-8 мм. Стандартное натяжение составляет 0,25 – 0,35 N.

- Чтобы установить рабочий диапазон, ослабьте винт 3 и поверните устройство для натяжения верхней нити.

- Чтобы установить натяжение, вставьте конец отвертки в прорезь штифта регулятора натяжения 4 и поверните в нужном направлении.

Шитье со складками

- Используйте регулятор для шитья со сборками. Сборки нельзя прошить, используя регулятор натяжения.

- Использование разделителя для складок помогает сделать красивые складки в комплектации В и L.

Красивые сборки легко шьются при помощи разделителя для сборок.

При увеличении давления на лапку и верхнюю нить увеличивается высота (объем) сборки.

Рисунок.

Шитье сборок (низких сборок).

Шитье складок (высоких сборок).

Способ шитья.

- Поверните регулятор 1 для установки нужной длины стежка.

- Установите регулятор выбора образца строчки (тумблер переключения операций) 2 на позицию, когда объем верхней подачи больше, чем объем нижней.

- Так как вид сборок варьируется в зависимости от типа используемой ткани, длины стежка и других факторов, подходящий объем может быть выбран и установлен при помощи регулятора.

Частичная сборка возможна .

- Установите регулятор подачи на нужную длину стежка.

- Установите стопор верхней подачи 3 на максимум.

- Используйте регулятор верхней подачи 2, чтобы устранить любой интервал при шитье.

Для педальных машин.

- Когда педаль для шитья сборок 4 нажата, машина начнет шить в режиме шитья сборок. Когда педаль 4 отжата, машина продолжит шить в обычном режиме.

(Используйте стопор регулятора верхней подачи для установки нужной высоты сборок.)

= При нажатой педали для шитья сборок, материал будет прошиваться с высотой, установленной стопором регулятора верхней подачи. При отжатой педали материал будет прошиваться с высотой, установленной регулятором выбора образца строчки.

Рисунок.

Усиление натяжения.

Уменьшение натяжение.

Установка давления лапки.

- При использовании большинства материалов, установите регулирующий винт 1 примерно на 50 мм, как показано на рисунке слева.

- Давление на материал в ходе шитья должно быть минимальным, но достаточным, чтобы предупредить соскальзывание материала. При необходимости отрегулируйте давление, используя винт регулировки 1.

Ослабьте гайку 2 перед регулировкой.

Рисунок.

Усиление натяжения.

Уменьшение натяжение.

Линия отсчета (контрольная линия).

Установка давления верхней подачи.

- Стандартная установка для правильного давления верхней подачи обозначена красной отметкой на двух регулировочных гайках 1, совпадающей с красной отметкой на регулирующем винте 2.

- Отрегулируйте давление поворотом регулирующего винта таким образом, чтобы верхний транспортер прочно держал материал.

При усилении верхнего давления, возрастает эффективность верхней подачи.

При ослаблении верхнего давления, эффективность верхней подачи снижается.

= Убедитесь, что верхнее давление не слишком сильное, иначе верхний транспортер поднимет лапку, смяв материал.

= Отрегулируйте давление по двум (верхней и нижней) линиям на регулирующих гайках

Установка длины стежка.

- установите рычаг реверса 1 в центральное положение и, после установки нужной длины стежка при помощи регулятора 2, соединив отметку на регуляторе с выступом 3 на корпусе, отпустите рычаг реверса 1. (Убедитесь, что рычаг реверса 1 установлен в центральную позицию перед установкой длины стежка).

= Чем больше фигура, тем больше будет подача.

Механизм реверса.

- При нажатом рычаге реверса 1, материал будет подаваться в обратном направлении. При отжатом рычаге, подача будет осуществляться в обычном режиме, и материал будет подаваться вперед.

Регулирование объема верхней подачи.

- Переведите рычаг реверса 1 в центральное положение, и после установки нужного размера (1 - 6) на регуляторе верхней подачи 2 в верхнюю центральную позицию, отпустите рычаг реверса 1.

= Объем верхней подачи возрастает при возрастании числа размера.

Максимальный объем подачи = 6 мм.

Рисунок.

Нижний материал слишком длинный.

Верхний материал слишком длинный.

Установка интервала шитья (швейного интервала).

- Если нижний материал оказывается длиннее по окончании шитья, поверните регулятор верхней подачи 1 на меньшее число, или установите регулятор длины стежка 2 на большее число.

- Если верхний материал оказывается длиннее по окончании шитья, поверните регулятор верхней подачи 1 на большее число, или установите регулятор длины стежка 2 на меньшее число.

= Перед поворотом регулятора верхней подачи поверните стопор верхней подачи 3 на максимальное число, а затем поворачивайте регулятор верхней подачи.

= Поворачивайте регуляторы 1 и 2 понемногу до места, где нет интервала в шитье.

Рисунок.

Контрольная линия.

Высота иглы (игольного бруса).

- Медленно поверните блок и опустите иглу 1 в позицию «игла внизу». Убедитесь, что вторая снизу контрольная линия на игольном брусе  2 совпадает с низом игольной втулки.

Ослабьте винт 4 и соедините  эту вторую контрольную линию с низом игольной втулки 3.

После установки, крепко закрепите винт 4.

Позиция ротационного челнока.

Кончик ротационного челнока 5 должен совпадать с центром иглы 1, когда игольный брус 2 двигается из своего нижнего положения на позицию, когда  контрольная линия b совпадает с нижним концом щетки игольного бруса 3 как показано на рисунке.

- Поверните блок, чтобы поднять игольный брус 2 из его нижнего положения, пока контрольная линия b не совпадет с нижним краем щетки игольного бруса 3 как показано на рисунке.

(Игла должна подняться  на 1,8 мм, а расстояние от  игольного отверстия до кончика ротационного челнока должно составлять 0-0,5 мм)

- Ослабьте винты 6 и соедините конец ротационного челнока 5 с центром иглы 1.

Расстояние между концом ротационного челнока 5 и иглой 1 должно составлять примерно 0 – 0,5 мм.

- Надежно затяните винты 6.

Смазка вала рукава и челнока.

- Отодвиньте переднюю панель и поверните регулятор подачи масла, чтобы отрегулировать поток смазочного масла.

Наклоните головку машины  и поверните винт 2, чтобы отрегулировать подачу масла в ротационный челнок.

Предостережение.

- Будьте внимательны при снятии передней панели и не прищемите фитиль. В случае защемления фитиля масло может вылиться.

Регуляция вертикального удара рычага нитеводителя.

- Чтобы усилить вертикальный удар рычага нитеводителя, открутите винт 1, удалите штифт 2 и вставьте соединительный стержень для регуляции вертикального удара 3 на сторону, указанную стрелкой.

- Ослабьте два винта 6 и убедитесь, что сторона валика 4 и вертикальный рычаг 5 соединяются, когда конец иглы опущен к игольной панели.

- Если валик и вертикальный рычаг не соединены, для регуляции поверните штифт 7.

Зазор (клиренс) между верхним транспортером и лапкой.

- Поверните регулятор верхней подачи, чтобы установить объем верхней подачи на максимум.

- Медленно поверните блок.

- Минимальный зазор между верхним транспортером и лапкой должен составлять около 1,0 мм, когда используется верхний транспортер для прямой строчки и 1,5 мм при использовании траспортера для шитья сборок.

- Ослабьте винт 1 и отрегулируйте зазор, передвинув рычаг верхней подачи 2 вперед или назад.

Регулирование подъема и остановки колена.

- Используя стопорный винт 3, установите промежуток между толкателем 2 и коленом (комплектация А) 1 или коленом, в примерно 2 мм. Затем, используя винт 4, установите такой промежуток коленом 1 и масляным поддоном, чтобы он составлял около 1 мм при нажатой коленной пластине.

Рисунок.

Механизм регулятора верхней подачи.

Установка стопора подъема колена (для шитья со сборками).

= При изменении количества материала, который будет использоваться при изготовлении складок или сборок, убедитесь, что установлен стопор В подъема колена. Обратите внимание, что если стопор В подъема колена правильно не установлен, лента (ремень) износится быстрее, чем обычно, либо складки или сборки будут слишком маленькими.

- Установите объем сборок (на регуляторе верхней подачи).

- До конца опустите рычаг шитья со сборками 1. Затем, ослабьте болт 2 для стопора В подъема колена, и установите стопор 3 таким образом, чтобы он контактировал с поддоном для масла.

- Убедитесь, что крепко завернули болт 2, после установки.

Рисунок.

Опускается при движении вперед.

Поднимается при движении вперед.

Высота  зубчатой рейки

- Стандартная высота зубчатой рейки 1 в верхнем положении над игольной пластиной составляет 0,8 мм.

- Отрегулируйте высоту зубчатой рейки при помощи винта 2, когда рейка 1 находится в самом верхнем положении над поверхностью игольной пластины, и передвиньте рукоять подачи 3 вверх и вниз

Угол зубчатой рейки.

- Стандартный угол зубчатой рейки 1 (по горизонтали к поверхности игольной пластины, когда рейка в своем верхнем положении) достигается путем совмещения  отметки «О» в отверстии на панели подачи 4 с прорезью на рычаге блока подачи 5.

- Для предотвращения образования морщин, опустите переднюю часть зубчатой рейки 1 (А).

- Для предотвращения соскальзывания материала, поднимите переднюю часть зубчатой рейки 1 (В).

- Чтобы отрегулировать угол зубчатой рейки, ослабьте винты 6 и затем поверните панель подачи 4 на 90 градусов в направлениях, показанных стрелками.

= После установки угла зубчатой рейки, убедитесь, что ее высота не изменилась.

Установка высоты лапки.

- Стандартная высота лапки 1 составляет 6 мм, если она поднята коленом и заблокирована стопором лапки 2.

- Ослабьте гайку 3 регулировочного винта, а затем регулирующий винта лапки 4 таким образом, чтобы создать давление на лапку.

Ослабьте винт 5 и отрегулируйте высоту лапки, подняв или опустив блок лапки 6.

Рисунок.

Около 3 мм.

Увеличенная регулировка иглы

Стандартная.

Уменьшенная регулировка иглы.

Установка механизма регулировки иглы и подачи.

Между концом иглы и игольной пластиной 2, когда зубчатая рейка 1 опущена из верхнего положения, пока на совпадет с верхом игольной пластины 2 должен быть зазор около 3 мм.

- Отодвиньте боковую панель.

- Ослабьте два винта 4 вертикального патрона (?) 3 и два винта 6 горизонтального патрона (?) 5, затем легко поверните вертикальный патрон 3 и горизонтальный патрон для регулировки высоты иглы.

(Вертикальный патрон 3 и горизонтальный патрон 5 соединены штифтом таким образом, что при повороте одного, поворачивается и другой)

- Чтобы увеличить регулировку иглы, поверните в направлении А. Чтобы уменьшить регулировку поверните в направлении В.

- Чтобы предотвратить соскальзывание материала, уменьшите регулировку (рисунок В на иллюстрации).

- Чтобы обеспечить натяжение нити, увеличьте регулировку иглы (рисунок А на иллюстрации)

Примечание: Слишком сильный поворот вертикального 3 и горизонтального патрона 5 в направлении А может привести к поломке иглы.

- После регулировки, надежно затяните винты 4 и 6.

Рисунок.

Выдвижная панель.

Поля для движения вперед/назад.

Поля для движения вправо/влево.

Замена частей.

Как удалять лапку, верхний транспортер, игольную пластину и зубчатую рейку.

- Ослабьте винт 1, затем удалите иглу 2.

- Удалите винт 3 и удалите лапку 4.

- Удалите шестиугольный болт 5, затем удалите верхний транспортер 6.

- Удалите винт 7, затем удалите игольную пластину 8.

- Удалите винт 9, затем зубчатую рейку 10.

Как устанавливать лапку, верхний транспортер, игольную пластину и зубчатую рейку.

- Временно закрепите зубчатую рейку 10 при помощи винта 9.

- Прикрепите игольную пластину 8 при помощи винта 7.

= Поверните (колесо) блок машины, чтобы подвинуть зубчатую рейку 10, а затем закрепите ее на месте при помощи винта 9 таким образом, чтобы остались свободные места (поля) для движения вперед/назад и вправо/влево в прорезях игольной пластины 8.

= Установите высоту зубчатой рейки. Об этом см. стр. 20.

- Прикрепите верхний транспортер 6 при помощи шестиугольного болта 5.

- Прикрепите лапку 4 при помощи винта 3.

= Установите высоту лапки 4ю Об этом см. стр. 21.

= Отрегулируйте промежуток между верхний транспортером 6 и лапкой 4.

- Установите иглу 2 при помощи винта 1.

Рисунок.

Игла.

Устройство для создания складок.

Установка устройства для создания складок.

- Поднимите лапку 1.

- Установите устройство для создания складок 2 при помощи винтов 3 и шайб 4.

- Вставьте устройство под лапку 1 и удостоверьтесь, что игла не задевает устройство.

= Обратитесь к рисунку А для установки конца устройства для создания складок.

Рисунок.

Контрольная линия.

Регулирование движения лапки вперед/назад.

- На лапке 8 существует овальное отверстие. При увеличении длины стежка, подвиньте лапку 8 назад, чтобы увеличить натяжение нити в игле.

= Для нормального шитья, установите лапку вровень с нарисованной отметкой.