ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГЛАДИЛЬНЫЙ СТОЛ СЕРИИ

DL-1218/ DL-1518

Пожалуйста, изучите эту инструкцию перед использованием данного оборудования. Фирма не будет нести ответственность, если в оборудование  были внесены какие-либо изменения.

1. Назначение

Стол гладильный серии DL-1218 / DL-1518 с регулируемым подогревом рабочей поверхности и сильным вакуумным отсосом предназначен для  утюжки различных швейных изделий. Стол укомплектован большой подставкой (280 x 600 мм). Поверхность стола обтянута термостойкими тканью и поролоном толщиной 10 мм. В столе предусмотрены подогревы поверхности стола и подушки. Отсос с рабочей поверхности на подушку переключается поворотной формой.

2. Основные технические характеристики:

- Напряжение питающей сети     -   220 В;

- Мощность тэнов в столе           -   1,2 кВт;

- Параметры  вентилятора        -      0,55 кВт / 2800 об/мин;

- Габаритные размеры:

DL-1218 - 1220х760х800 мм;

DL- 1518 – 1500x820x800 мм.

- Вес         -    65 / 70 кг.

3. Принцип работы

Используя пар и давление, произведенное утюгом, подогрев и силу всасывания гладильного стола, пользователь может легко достичь желаемого результата глажения.

4. Сборка столов DL-1218 / DL-1518

Несобранный стол состоит из тумбы с вентилятором, гладильной поверхности и третьего места: подушки с поворотной формой.

Порядок сборки: Рабочая поверхность укладывается на пол (обтянутой тканью вниз), сверху шестью болтами крепится тумба, вворачиваются ножки. Стол ставится на ножки, в задний патрубок вставляется поворотная форма (под 900), на нее одевается подушка. Сняв переднюю крышку, подсоединяется электроразъем педали. Крышка закрывается. Педаль вешается спереди на два штифта. Слева в тумбу включаются две вилки: от нагревов стола и подушки. Стол готов к работе. Электропитание 220 В.

4. Особенности конструкции

Стол состоит из: подставки, гладильной поверхности стола с электроподогревом и подставкой под утюг, поворотной подушки с подогревом, панели управления с встроенным вентилятором  (вакуумная установка) и педали.

1. Отсос может работать в двух режимах:

- верхняя клавиша  (MOTOR) в положении «1» – постоянный отсос, отключаемый при помощи педали;

- нижняя клавиша (HEATER) в положении «1» -  отсос, включаемый педалью.

2. Электрический подогрев: рабочий стол и подушка оборудованы ТЭНами для дополнительного подогрева поверхности, что позволяет избежать конденсата и улучшить качество глажения.

3. Переключение режима отсоса на рабочий стол или подушку осуществляется путем перемещения поворотной формы подушки (если подушка выдвинута на поверхность стола – режим работает на подушку).

5. Установка и отладка

1. Установите стол строго горизонтально.

2. Проверьте электропитание Вашей сети на соответствие паспортным данным  стола.

Включите напряжение, вставив вилку в розетку.

3. Подогрев: поставьте нижнюю клавишу (HEATER) в положении «1», совместите с красной риской регулятор термостата, расположенного под крышкой стола c  левой стороны, на требуемую температуру (обычно между 80-90°C), если требуется подогрев подушки, то установите регулятор термостата подушки на требуемую температуру.

6. Работа

Надлежащее использование гарантирует надежную работу оборудования.

1. Включить штепсель в розетку.

2. Включить  клавишей (HEATER) электроподогрев стола и подушки.

Температура термостата устанавливается между 80-90°C, но может регулироваться

в пределах от 30 до 110 °C регулятором термостата в зависимости от типов материала.

7. Внимание

1. Обязательно выключайте напряжение стола, вынимая вилку из розетки, если стол не будет использоваться длительное время или в конце работы.

2. Ремонт или обслуживание стола можно производить только при остывших ТЭНах.