АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАСКРОЙНАЯ СИСТЕМА

DYD B 2

GEM B 2

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  |  |  | malkan@shveymash.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | piter@shveymash.ru |  |
|  |  |  | nnov@shveymash.ru |  |
|  |  |  | rnd@shveymash.ru |  |

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Запуск швейного оборудования в эксплуатацию и его техническое обслуживание до установления соответствия данной швейной системы нормам безопасности Вашей страны запрещен.

- Всякий раз при эксплуатации машины следите за выполнением требований безопасности, изложенных ниже, но, не ограничиваясь только ими.

- Перед запуском машины внимательно прочитайте указания, изложенные ниже. Дополнение: храните эту инструкцию так, чтобы в любой момент при необходимости ей можно было воспользоваться.

- Использование машины должно осуществляться квалифицированным работником.

- Все устройства безопасности должны быть на месте когда машина готова к работе.

Работа без соответствующих защитных устройств не допускается.

- Для Вашей личной безопасности Мы рекомендуем надеть защитные очки.

- При всех ремонтных работах, настилании ткани и завершении работы отключайте электропитание машины при помощи пускателя или разъединением вилки и розетки:

- Если Вам в глаза попало масло или густая смазка, используемые для смазки машин и устройств, или Вы случайно проглотили эти вещества, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Контакт с движущимися частями и устройствами, независимо от того, включено электропитание или нет, запрещен.

- Ремонт, модернизация и наладочные работы должны осуществляться только

квалифицированным техником или специально обученным персоналом. Для ремонта следует применять только стандартизованные запчасти.

- Пуско+наладочные работы и прием машины в эксплуатацию должны производиться квалифицированным персоналом.

- Ремонт и монтаж электрооборудования должны проводиться квалифицированным электриком или под контролем и руководством специально обученного персонала.

При обнаружении любой неисправности электрооборудования немедленно отключите машину и обратитесь к электрику.

- Периодически чистите машину после эксплуатации.

- Всегда заземляйте машину, это необходимое условие для ее эксплуатации. Машина должна работать в условиях, свободных от источников шума и помех, таких, как высоко + частотные приборы.

- Электрик должен соединить соответствующий электроразъем с машиной. Электроразъем должен быть заземлен.

- Машина может использоваться только по назначению. Применение не по назначению не допускается.

- Модернизируйте или модифицируйте машину в соответствии с техникой безопасности и стандартами по обеспечению безопасности.

Производитель не несет никакой ответственности за поломки и повреждения, вызванные модернизацией или модифицированием машины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

А. Установка заточного камня

При износе и затуплении лезвия дискового ножа, выкрутите винт крепления кронштейна заточного камня и установите необходимое расстояние и положение камня относительно лезвия дискового ножа. После этого затяните винт крепления кронштейна заточного камня.

В. Замена заточного камня

Для замены изношенного заточного камня выкрутите винт его крепления и снимите его с кронштейна. Затем установите новый камень.

С. Замена ножа

- Демонтируйте заточное устройство машины.

- Скрутите гайку крепления ножа.

- Снимите нож.

- При установке нового ножа убедитесь, что его сторона с маркировкой "THIS SIDE UP" обращена к рабочему.

- После установки нового ножа установите, и отрегулируйте заточное устройство.

D. Замена нижнего ножа

- Для съёма кронштейна нижнего ножа выкрутите винт его крепления.

- Выкрутите винт крепления нижнего ножа. Установите новый нижний нож. Убедитесь, что плоская поверхность нижнего ножа соприкасается с лезвием дискового ножа.

Е. Замена графитовых щёток

- Чрезмерный износ графитовых щёток может привести к выходу электродвигателя из строя. Графитовые щетки должны быть заменены, когда их длина уменьшится до 5+6 мм.

- Для замены графитовых щеток выкрутите их при помощи входящего в комплект инструмента.

- Всегда заменяйте левую и правую щетку одновременно.

- Держите графитовую щетку только за её металлическую часть.

F. Чистка направляющей и машины

- Производите чистку направляющей от остатков ткани и очёсов при помощи щётки после каждых 10+20 часов работы.

- Для тщательной чистки машины, демонтируйте её из пазов направляющей. После чистки установите машину обратно. Проводите чистку машины каждые 30 дней.

G. Внимание!

- Перед запуском машины в эксплуатацию убедитесь, что пазы направляющей не загрязнены и не имеют заусенцев и прочих повреждений.

- Заземлите машину для Вашей безопасности.

2

H. Технические характеристики

| Тип ножа: дисковый |  |  |  | кабель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр ножа: 108 мм |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения ножа: 12000 об/мин | держатель |  |  |  |  |
| Мощность Э/Д: 130 Вт |  |  |  |  |  |
| Напряжение Э/Д: 220+240 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  | раскройная |  | пульт |  |
|  |  | машина |  |  |  |
| стол |  |  |  |  |  |
|  |  | направляющая |  |  |  |

рис. 1

- Закрепите струбцину мотора подъёма на правой стороне закройного стола. Закрепите струбцину на левой стороне стола напротив струбцины мотора подъёма.

| рис. 2 | рис. 3 |  |
| --- | --- | --- |

- Закрепите один конец ремня подъёма в устройстве зажима ремня на струбцине, пропустите другой конец через ролик тяги подъёма. Пропустите ремень под направляющей. Пропустите ремень через ролик тяги подъёма, затем через нижний ролик на тяге подъёма и затяните в устройстве зажима ремня на струбцине. Установите направляющую на тягу подъёма. Замечание: розетка электропитания должна располагаться со стороны зажима мотора подъёма.

Отрегулируйте натяжение ремня подъёма таким образом, чтобы направляющая поднималась равномерно. Регулировка натяжения ремня подъёма осуществляется на струбцине.

| 3. Закрепите оба конца | 4. Ослабьте винты |
| --- | --- |
| направляющей на тяге подъема | на платформе |
| установочными болтами. | раскройной машины. |

| рис. 4 |  |  |  | рис. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Закрепите зубчатый ремень |  |  |  | 6. Установите |  |
|  |  |  |  |  |  | раскройную машину |  |
|  |  | в платформе раскройной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в направляющей. |  |
|  |  | машины. |  |  |  |  |  |

| рис. 6 | рис. 7 |
| --- | --- |

3

- Пропустите зубчатый ремень через шкив на моторе. Проложите ремень внутри направляющей.

рис. 8

- Заведите зубчатый ремень на шкив натяжного устройства, закрепите второй конец ремня в раскройной машине. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня с помощью

| регулировочного винта, чтобы добиться надлежащего натяжения. |  |  | рис. 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. Установка кронштейна провода: | 9. Установите раму |  |  |
|  | Закрепите установочную струбцину на закройном столе. панели управления. |  |  |  |
|  | Установите трубке провода и держатель. |  |  |  |
|  | Пропустите электропровод через трубку сверху вниз. |  |  |  |
|  | Оставьте провод необходимой длины свободным, |  |  |  |
|  | остальную часть закрепите хомутами. |  |  |  |
|  | Соедините 3+х контактный разъём с мотором машины. |  |  |  |

рис. 10

рис. 11

| 11. Подсоедините три провода | 12. Установите пульт |  |
| --- | --- | --- |
| на соответствующие разъёмы |  |  |
| пульта управления и | управления на раму. |  |
| зафиксируйте их резьбовыми |  |  |
| кольцами. |  |  |

рис. 12

рис. 13

- При увеличении расстояния между нижним неподвижным и верхним дисковым ножом, Вы должны отрегулировать нож в диапазоне, указанном на рисунке, так, чтобы обеспечивалось высокое качество кроя.

рис. 14

- Заточка дискового ножа. При плохом качестве кроя или при необходимости заточки ножа, Вы должны включить раскройную машину и на 2+3 минуты прижать заточное устройство к вращающемуся дисковому ножу.

рис. 15

СИСТЕМА ДАТЧИКОВ

- Датчик длины хода ножа предотвращает поломку ножа, если установлена максимальная длина резания. При достижении этого датчика раскройная машина начинает движение назад.

- Датчик останова установлен в точке, где раскройная машина останавливается при обратном ходе после кроя материала.

- Контактная коробка для кабелей датчиков длины хода и останова.

4

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТРЕЗНОЙ ЛИНЕЙКИ GEM B+2

1

7	4	3	2	6	5

- Кнопка пуска

- Обнуление счетчика

- Счетчик (табло)

- Кнопка включения подъема траверсы

- Кнопка выбора функций: величины реза, подъема траверсы, показания счетчика

- Сигнальная лампа ограничения пробега

- Кнопка экстренного останова

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Включите кнопку включения (сзади) и определите длину реза.

- Нажмите кнопку пуска (1).

- Отрезанный материал автоматически прижмется отрезной линейкой.

- Счетчик автоматически посчитает срез.

- Если этого не произойдет или произойдет что+либо неправильное, немедленно нажмите кнопку экстренного останова (7).

- Нажмите кнопку (5) "SET" табло (3) покажет изображение соответствующей функции. Например, установите величину реза на дисплее справа от табло нажатием

| +>> | / + | >> |
| --- | --- | --- |
|  |  | После этого нажмите кнопку (5) "SET". Показания исчезнут и затем можно работать. |

- Установка высоты подъема траверсы: нажмите кнопку 5 "SET", затем нажмите кнопку (4) "UP", чтобы показывало "UP", затем нажмите

| +>> | / + | >> |
| --- | --- | --- |
|  |  | чтобы выбрать позицию от 0 до 9. Одна позиция приблизительно соответствует 1”. Затем зафиксируйте |

выбранную величину, нажав на кнопку (5) "SET".

5