СКОРНЯЖНАЯ МАШИНА

ZJ2610 – 4SM/ ZJ2610 - 5SM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. УСТАНОВКА

1.1 	 Проверьте, что голова машины и все принадлежности находятся в комплекте.

1.2 	 Установите голову машины на столешнице согласно шаблону.

460

450

1.3 	 Подключите педаль к  вводному рычагу головы машины. используя цепь и крюки "S"..

1.4 	 Закрепите голову машины, вернув  оба больших винта  снизу столешницы.

1.5 	Установите  снизу столешницы блок управления и подключите его кабелем к двигателю машины.

1.6 	 Установите на столешнице и закрепите стойку для бобины..

1.7 	 Удалите крышку с головы машины, отвинтив  все четыре винта и лейте масло до тех пор, пока масло не покроет насос (250 мл). Поставьте крышку на место.

ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ МАШИНУ,

2.1. Включите машину и проверьте, что масло накачивается до масляного купола. Если фонтанчика масла не видно, проверьте насос  и наличие масла...

2.2 Скорость этих машин может быть 3000 оборотов в минуту. Хотя мы рекомендуем не более 2600 оборотов в минуту.

2. ИНСТРУКЦИЯ

2.1. Иглы и нить

459R для норки, лисы, и т.д.

16 X 231 для синтетических материалов

Рекомендуемая нить:

может использоваться полиэстер или другая эластичная нить.

Рекомендация

| Тип машины | Тип иглы | Нить |
| --- | --- | --- |
| JJ2610-4 | 1567 65 | 80 - 120 |
| JJ2610-5 | DBX1 75 | 60 - 100 |

2.2 Заправка нити

Заправьте нить в иглу, как показано на рис.

2.3. Обслуживание

Всегда проверяйте, что насос качает масло (по фонтанчику в куполе). Если этого не наблюдается, наиболее вероятными причинами являются забитый фильтр или недостаточное количество масла.

Масло должно полностью заменяться один раз в год. Для этого снимите голову машины со столешницы, слейте отработанное масло, очистите поддон и фильтр насоса. Залейте  250 мл масла.

. Если игла или петлитель согнуты, заменяют их немедленно.

2.4.. 	 ПРОБЛЕМЫ ПРИ ШИТЬЕ

| Проблема | Рекомендация |
| --- | --- |
|  | Уменьшить натяжение нити |
|  | Применить более прочную нить |
| Обрыв нити | Проверьте, нет ли заусенцев на пути прохождения нити |
|  | Ослабьте пружину в петлителе |
|  | Проверьте петлитель |
|  | Проверьте, что игла не погнута |
| Поломка иглы | Проверьте, что игла не попадает в прижимной ролик |
|  | Проверьте высоту ведущего ролика |
|  | Проверьте, что петлитель не задевает иглу |
| Неравномерная длина стежка | Очистите лишнее масло с ведущего и прижимного роликов |
|  | Замените ведущий ролик |
| Большой ход петлителя | Замените кулачок |
| Передняя часть материала не правильно захватывается | Увеличьте прижим, поворачивая регулирующий винт по часовой стрелке в сторону увеличения. |
| Пропуск стежков | Увеличьте натяжение нити |
|  | Проверьте синхронность работы петлителя и иглы |
|  | Пробуйте уменьшить глубину шва. |
|  | Проверьте, что нить легко проходит через глазок иглы. |

3. РЕГУЛИРОВКА  МАШИНЫ

Как правило, регулировки машины не требуется

ОДНАКО,  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ  ПРОВЕРЬТЕ, НУЖНА ЛИ РЕГУЛИРОВКА

Если требуется что-то отрегулировать, то  только в малом количестве.

3.1. 	 Установить иглу с номером, соответствующим  материалу, который Вы собираетесь шить. Установите максимальный стежок.

3.2. 	 Проверить, что игла расположена параллельно и проходит по центру прижимного ролика.

Если это не так, перевернуть машину вверх дном и произвести регулировку.

3.3         Проверить высоту ведущего ролика.

Зазор между глазком иглы и зубцами ведущего ролика должен быть 0.1 - 0.15 мм.

3.4 	 Регулировка петлителя.

Поворачивая шкив машины, проверить, что петлитель проходит над иглой, не задевая ее.

При обратном ходе петлителя, когда петлитель проходит под иглой, игла не должна высовываться и ударять в петлитель.

| ПРОБЛЕМА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| Не видно фонтанчика масла | (l) Пробуйте увеличить длину стежка |
|  | (2) Проверьте уровень масла |
|  | (3) Проверьте масляный фильтр |
| Слишком большой ход петлителя | Проверьте шарнир кулачка. Замените в случае необходимости. |