Многоигольные машины цепного стежка

c рукавной платформой

SIRUBA

серия C007

Инструкция по эксплуатации

Производитель машин фирма Kaulin Mfg. Co., Taiwan, в лице вице-президента David Lin заявляет о соответствии машин серии С007 европейскому стандарту EN 292-1 и -2: 1992. Проверка соответствия произведена в испытательном центре Брюссель, Бельгия.

Общая инструкция по безопасности.

Предупреждение! При использовании машины всегда следуйте основным правилам и мерам электрической и пожарной безопасности, включая нижеследующую инструкцию. Внимательно прочтите её и сохраните для дальнейшего использования.

- Держите рабочее место в чистоте.

- Соблюдайте температурно-влажностный режим. Не используйте оборудование при высокой влажности и плохом освещении, возможности возгорания и взрыва.

- Не прикасайтесь к заземленным поверхностям, типа радиаторов отопления, трубопроводов.

- Не позволяйте детям быть в помещении. Следите за соблюдением посетителями инструкции по безопасности.

- Одевайтесь в специальную рабочую одежду. Не носите ювелирные украшения, длинные платья и прочее, что случайно может попасть в движущиеся части машин. Укрывайте длинные волосы косынкой или другим головным убором.

- Не перегибайте и не тяните шнур электрооборудования. При перемещении оборудования отключите его из сети. Не подвергайте его воздействию огня или нагреву, берегите от повреждений.

- Обслуживайте и смазывайте машину согласно инструкции. При повреждениях ремонт производится только квалифицированным персоналом.

- При перерывах в использовании, ремонте отключайте машину от сети.

- Избегайте нечаянного пуска машины. Не переносите включенный инструмент. Убедитесь, что выключатель выключен прежде, чем переносить или включать в сеть.

- При осмотре и выявлении повреждений в ограждениях и устройствах безопасности, убедитесь в возможности безопасной работы.

- Использование частей или приспособлений, не рекомендованных к применению в инструкции по эксплуатации, запрещается.

- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться только обученным и квалифицированным персоналом.

Специальное предупрждение при подключении машины в электросеть.

- Включайте эту машину только в сертифицированные электросети.

- Всегда следуйте инструкциям по эксплуатации электрических устройств управления.

- Всегда заземляйте машины к сертифицированному контуру заземления.

- При регулировках, убедитесь, что выключатель находится в положении "Выключено."

Содержание.

| - Оператору | Стр. 2 |  | - Регулировка нитепритягивателя | Стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Установка новой машины | Стр. 3 |  | - Регулировка нитеоттягивателя | Стр. 3 |
| - Заливка и замена масла. | Стр. 3 |  | - Регулировка положения лапки | Стр. 4 |
| - Замена иглы. | Стр. 3 |  | - Регулировка длины стежка | Стр. 4 |
| - Вдевание нитей. | Стр. 3 |  | - Регулировка дифференциала | Стр. 4 |
| - Натяжение нитей. | Стр. 3 |  | - Регулировка нажима лапки | Стр. 4 |

Оператору.

Спасибо за использование Siruba C007. Перед использованием машины тщательно изучите эту инструкцию, уясните основные функции и возможности машины. Это поможет Вам увеличить эффективность и качество работы.
ВНИМАНИЕ: не включайте машину, если система смазки не заполнена и не проверена правильность направления вращения мотора.

Установка новой машины.

- Установите машину на стол, согласно чертежу крышки стола (английский вариант инструкции, стр. 8-11, в зависимости от модели), смонтируйте антивибрационные прокладки.

- Установите катушечную стойку, кожух ремня  и другие части.

- Проверьте, что мотор вращается по часовой стрелке. Ремень натяните так, чтобы при нажатии пальцем он прогибался примерно на 20мм. Смотрите рисунок Fig. 1 и 2.

- Диаметр шкива и скорость вращения мотора, скорость машины, должны соответствовать.

- Первые 4 недели работы новой машины скорость машины не должна превышать 80% от максимальной. После этого периода и замены масла, можно работать на максимальной скорости.

Заливка масла (Fig. 3, 4)

Удалите винт А и залейте прилагаемое в комплекте специальное масло для смазки высокоскоростных машин (или аналогичное, типа Esso #32 или Mobil #10) так, чтобы верхушка индикатора уровня масла С была между двумя линиями в окошке. Заверните винт А.

Если машины включается в работу первый раз или после длительного перерыва, проверьте смазку ответственных частей машины.

Слив масла (Fig. 5, 6, 7)

Удалите винт А и слейте масло, затем заверните винт А. Замена масла на новой машине производится после 4-х недель работы. В дальнейшем масло меняют каждые 4 месяца. В машине имеется масляный фильтр. Необходимо очищать его или заменять новым каждый месяц.

Замена иглы (Fig. 8)

Тип используемых игл: Schmetz или Organ UY128GAS или эквивалент #10 (#70) для 2-х игольных машин или #11 (#75) для 3-х игольных машин.

Для замены ослабьте винт "1" и выньте старую иглу. Вставьте иглу длинной проточкой к себе в игловодитель до упора. Затяните винт "1". Неверная установка игл приводит к пропускам стежков, порыву нитей, поломке петлителей. Будьте внимательны при установке.

Вдевание нитей (Fig. 9).

Вденьте нитей показано на рисунке, страница 8 английского варианта инструкции. Неверное вдевание нитей приведет к их порывам, пропускам стежков и так далее.

Натяжение нитей (Fig. 9).

Установка натяжения нитей производится в зависимости от типа используемой ткани, ее толщины, длины стежка, ширины шва и т.д. Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения натяжения нити и наоборот.

Установка нитепритягивателя (Fig. 10)

Когда игловодитель находится в самом нижнем положении, верхний край рычага должен быть в горизонтальном положении. Для регулировки позиции, ослабьте винт "4", затем ослабьте винт "2" и подвиньте рычаг так, чтобы расстояние между точками "А" и "В" было около 75мм, затем затяните винты. Для ослабления натяжения нити поверните рычаг "3" влево, для усиления вправо. Внимание! В процессе этой регулировки не изменяйте положение нитеоттягивателя "5".

Регулировка нитеоттягивателя (Fig. 11)

Когда нитеоттягиватель "1" находится вверху, маленькое отверстие "А" другого нитеоттягивателя должно быть на том же уровне, что и длинная проточка. Для регулировки, ослабьте винты "3" и "4", подвиньте нитеоотягиватель вверх или вниз, затем затяните винты.

Регулировка положения лапки (Fig. 12)

Для регулировки, ослабьте винт "1" и установите лапку "2" левее или правее в правильное положение, а именно чтобы игла проходила по центру отверстия в лапке, затем затянуть винт.

Установка длины стежка (Fig. 13 и 14)

Убедитесь, что мотор выключен. Длина стежка может быть установлена в пределах 1,2мм-4,0мм, или 6-18 стежков на дюйм.  Для этого нажмите и удерживайте нажатой кнопку "А" левой рукой, поверните шкив регулятора правой рукой, пока палец левой руки не почувствует фиксацию кнопки. Затем поворачивайте шкив снова для достижения нужной длины стежка. По часовой стрелке для уменьшения и наоборот. Шкала нанесена на шкив и должна считываться напротив точки на корпусе машины. После регулировки длины стежка, необходимо изменить (отрегулировать) отношение дифференциала.

Регулировка дифференциала (Fig. 15)

Отношение дифференциала на этой машине регулируется от 1:0,3 до 1:2,9. Для регулировки, ослабьте гайку "2", двигайте указатель "1" вверх или вниз.

Регулировка нажима лапки (Fig. 16)

Нажим нажимной лапки должен быть самым маленьким, насколько это возможно при условии надежного и плавного продвижения материала. Для регулировки, ослабьте гайку "А", поверните винт "В" для установки нужного нажима, затем заверните гайку. Поворот винта по часовой стрелке приводит к усилению нажима.

Очистка от пыли (Fig. 17)

Для очистки от пыли отверните заглушку MQ22, очистите от пыли и грязи, заверните снова. Выполняйте очистку раз в месяц.

Примечания:

- Вес головки машины 45 кг.

- Уровень шума на расстоянии 1м от машины и 1,6м от пола составляет 82 dB.

- Перечень и номера составных частей машины для заказа смотрите в приложенном перечне, английское название "PART LIST". При этом укажите в заявке номер части, как на рисунке.

- Ссылки на номера рисунков (Fig. №) по тексту, даны по английскому варианту инструкции.